- Qual a razão do embaralhamento dos bits do imediato no RiscV?

Os bits do imediato no RISC-V são embaralhados para facilitar a decodificação de instruções. Os bits são agrupados de maneira específica para fornecer informações sobre diferentes partes da instrução, como opcode, registradores de origem e destino, e imediatos. O design foi escolhido para facilitar o hardware de decodificação e execução de instruções, tornando a implementação mais eficiente.

- Por que alguns imediatos não incluem o bit 0?

Isso ocorre porque os deslocamentos e os endereços de destino de saltos geralmente precisam ser alinhados, e, portanto, o bit 0 é implicitamente zero.

- Os imediatos de operações lógicas estendem o sinal?

Não, o valor do bit mais significativo (MSB) do imediato é replicado para todos os bits mais altos durante a extensão de sinal. Isso garante que a operação lógica seja consistente e preserve as propriedades da operação em números inteiros.

- Como é implementada a instrução NOT no RiscV?

A instrução NOT pode ser implementada utilizando a instrução XOR com um imediato que possui todos os bits definidos como 1 (complemento de dois). Isso é equivalente a realizar a negação lógica em todos os bits do registrador de destino.